福田

1.基本信息

| 项目 | 参数详情 |
| --- | --- |
| 驾驶证要求 | A1,A2,B1,B2,C1 |
| 公告型号 | BJ5045XXYEVZ |
| 车型类型 | 厢式载货车 |
| 驱动形式 | 4X2 |
| 轴距 | 3360mm |
| 箱长级别 | 4.2米 |
| 车身尺寸 | 5.995×2.19×3.14(米) |
| 总质量 | 4.495吨 |
| 额定载重 | 1.36吨 |
| 整车重量 | 2.94吨 |
| 最高车速 | 90km/h |
| CLTC续航里程 | 300km |
| 吨位级别 | 轻卡 |
| 产地 | 山东诸城 |
| 能源类型 | 纯电动 |

2.电机/电池/充电

| 项目 | 参数详情 |
| --- | --- |
| 电机品牌/型号 | 北汽福田/FTTB065B |
| 额定/峰值功率 | 65kW/120kW |
| 燃料类别 | 纯电动 |
| 电池品牌 | 宁德时代 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池容量 | 100.46kWh |
| 充电方式 | 快充 |

3.货箱与驾驶室

| 项目 | 参数详情 |
| --- | --- |
| 货箱形式 | 厢式 |
| 货箱尺寸 | 4.14×2.1×2.1(米) |
| 货厢容积 | 18.3m³ |
| 驾驶室宽度 | 2060mm |
| 准乘人数 | 3人(单排) |

4.底盘与制动

| 项目 | 参数详情 |
| --- | --- |
| 前/后桥载荷 | 1850kg/2645kg |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT8PR(6个) |
| 整车制动类型 | 气刹 |
| 驻车制动 | 断气刹 |
| 铝合金车轮 | ○(选配) |

5.配置列表

| 配置分类 | 配置项目 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 操控配置 | ABS防抱死 | ● |
| 内部配置 | 电动后视镜 | ○ |
| 内部配置 | 倒车影像 | ○ |
| 多媒体 | 中控台彩色大屏 | ○ |
| 多媒体 | 蓝牙/车载电话 | ● |
| 灯光配置 | 日间行车灯 | ○ |
| 智能配置 | 胎压监测系统(TPMS) | ○ |
| 智能配置 | 正向碰撞预警(FCW) | ○ |
| 智能配置 | 车道偏离预警(LDWS) | ○ |

比亚迪

1.基本信息

| 项目 | 参数详情 |
| --- | --- |
| 驾驶证要求 | A1,A2,B1,B2,C1 |
| 公告型号 | BYD5040XXYBEV6 |
| 车型类型 | 厢式载货车 |
| 版本 | 科技版 |
| 驱动形式 | 4X2 |
| 轴距 | 3360mm |
| 箱长级别 | 4米 |
| 车身尺寸 | 5.995×2.16×3.15(米) |
| 总质量 | 4.495吨 |
| 额定载重 | 0.99吨 |
| 整车重量 | 3.25吨 |
| 最高车速 | 100km/h |
| CLTC续航里程 | 400km |
| 吨位级别 | 轻卡 |
| 能源类型/换电 | 纯电动/充电 |
| 产地 | 深圳，湖南长沙 |
| 备注 | 远程车辆状态查询，防盗报警状态响应，远程寻车，远程上/退电，远程解闭锁，远程空调，车载WIFI热点，智能语音控制系统 |

2.电机/电池/充电

| 项目 | 参数详情 |
| --- | --- |
| 电机品牌/型号 | 比亚迪/TZ200XSAX |
| 电机型式 | 永磁同步电机(单电机) |
| 额定/峰值功率 | 70kW/150kW |
| 电池品牌 | 弗迪 |
| 电池类型 | 刀片电池 |
| 电池容量 | 132kWh |
| 充电方式 | DC快充 |

3.货箱与驾驶室

| 项目 | 参数详情 |
| --- | --- |
| 货箱形式 | 厢式 |
| 货箱尺寸 | 4.03×2.1×2.12(米) |
| 驾驶室宽度 | 2050mm |
| 准乘人数 | 3人(单排) |

4.底盘与制动

| 项目 | 参数详情 |
| --- | --- |
| 前/后桥载荷 | 2020kg/2475kg |
| 后桥描述 | 5T |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT10PR(6个) |
| 前/后轮制动器 | 鼓式/鼓式 |
| 转向助力 | 电动助力 |

5.配置列表

| 配置分类 | 配置项目 | 状态/类型 |
| --- | --- | --- |
| 操控配置 | ABS防抱死 | ● |
| 内部配置 | 多功能方向盘 | ● |
| 内部配置 | 空调调节形式 | 手动 |
| 内部配置 | 电动车窗/电动后视镜 | ●/● |
| 内部配置 | 遥控钥匙/电子中控锁 | ●/● |
| 内部配置 | 倒车影像/倒车雷达 | ●/● |
| 多媒体 | 中控台彩色大屏 | ● |
| 多媒体 | GPS/北斗行车记录仪 | ● |
| 多媒体 | 蓝牙/车载电话 | ● |
| 智能配置 | 车联网系统 | ● |
| 智能配置 | 定速巡航(CCS) | ● |
| 智能配置 | 正向碰撞预警系统(FCW) | ○ |
| 智能配置 | 紧急制动辅助系统(EBA) | ○ |
| 智能配置 | 车道偏离预警系统(LDWS) | ○ |
| 智能配置 | AEB自动紧急制动系统 | ○ |

符号说明：

- ●：标配

- ○：选配/可选装

4.5吨级纯电动城市物流轻卡总体设计报告

1.设计题目

4.5吨级纯电动城市物流轻卡总体设计

本车定位为面向城市配送、快递运输、商超配送和短途城际物流的纯电动厢式轻卡。车辆采用单电机后驱/电驱桥方案，匹配磷酸铁锂动力电池和单级减速机构，重点满足城市物流场景下的续航、载重、爬坡、经济性和低排放需求。

2.车型选择与设计依据

本设计选用4.5吨级纯电动厢式轻卡，主要原因如下：

第一，4.5吨级轻卡是城市配送中非常常见的车型，车长通常控制在6米以内，适合城市道路、社区、园区、商超、快递网点等场景。轻型载货车通常可理解为车长小于6000mm、总质量小于4500kg的载货汽车，因此本设计将总质量定为4495kg，接近该级别上限。(cntplus.com)

第二，市售新能源轻卡已有较成熟的产品可供参考。例如比亚迪T5EV4.5T车型总质量为4.495吨，轴距3360mm，货箱长度4.2m，峰值功率150kW，电池容量100kWh。(product.360che.com)福田奥铃智蓝EL-Plus4.5T车型总质量同样为4.495吨，轴距3360mm，货箱长度4.14m，峰值功率120kW，CLTC续航里程300km。(product.360che.com)远程星智H8E4.5T车型总质量4.495吨，轴距3360mm，货箱长度4.15m，峰值功率120kW，电池容量81.14kWh。(product.360che.com)

因此，本设计采用比亚迪T5EV、福田奥铃智蓝EL-Plus、远程星智H8E作为主要对标车型。

3.整车设计目标

3.1使用场景

本车主要用于：

| 场景 | 说明 |
| --- | --- |
| 城市快递配送 | 快递网点至社区、驿站、商圈 |
| 商超配送 | 仓库至门店短途运输 |
| 生鲜/日用品配送 | 中短途固定线路运输 |
| 园区物流 | 工厂、产业园、物流园内部运输 |
| 城际短途运输 | 城市周边100–200km范围内配送 |

3.2设计目标

| 项目 | 设计目标 |
| --- | --- |
| 车辆类型 | 纯电动厢式轻卡 |
| 总质量 | 4495kg |
| 整备质量 | 约3000kg |
| 额定载质量 | 约1400–1500kg |
| 最高车速 | 90km/h |
| 续航里程 | 约280–300km |
| 最大爬坡度 | ≥25% |
| 电池容量 | 约100kWh |
| 电机峰值功率 | 120kW |
| 驱动形式 | 后置电机后驱/电驱桥 |
| 货箱长度 | 约4.15m |

整车总质量、轴距、货箱长度、电机功率、电池容量主要参考福田奥铃智蓝EL-Plus、比亚迪T5EV和远程星智H8E等同级车型参数。(product.360che.com)

4.整车主要参数设计

4.1整车基本参数

| 参数 | 设计值 | 数据来源/依据 |
| --- | --- | --- |
| 车辆类型 | 纯电动厢式轻卡 | 参考同级纯电轻卡产品 |
| 驱动形式 | 4×2后驱 | 比亚迪T5EV、福田智蓝EL-Plus均为4×2轻卡平台参考(product.360che.com) |
| 总质量 | 4495kg | 同级4.5T轻卡常用总质量；比亚迪、福田、远程车型均为4.495吨(product.360che.com) |
| 整备质量 | 约3000kg | 参考远程星智H7E整车重量2.95吨(pixoville.com) |
| 额定载质量 | 约1450kg | 由4495kg总质量减去约3000kg整备质量估算 |
| 轴距 | 3360mm | 比亚迪T5EV、福田智蓝EL-Plus、远程星智H8E均采用3360mm轴距(product.360che.com) |
| 车长 | 5995mm | 比亚迪T5EV、福田智蓝EL-Plus参数中车长均为5.995m(product.360che.com) |
| 车宽 | 2180mm左右 | 参考福田智蓝EL-Plus车宽2.18m(product.360che.com) |
| 车高 | 3100mm左右 | 参考福田智蓝EL-Plus车高3.1m(product.360che.com) |
| 货箱长度 | 4150mm | 参考福田4.14m、远程4.15m、比亚迪4.2m货箱(product.360che.com) |
| 准乘人数 | 2人 | 参考远程星智H7E单排驾驶室准乘2人(pixoville.com) |

5.动力系统方案设计

5.1动力系统总体方案

本车采用：

磷酸铁锂动力电池+永磁同步电机+单级减速器/电驱桥+后轮驱动

动力传递路线为：

动力电池→高压配电系统→电机控制器→驱动电机→单级减速器/电驱桥→后桥→后轮

该方案结构简单、传动效率高、维护成本低，适合城市物流车辆频繁启停、低速大扭矩、路线相对固定的使用特点。

5.2电机选型

| 参数 | 设计值 | 数据来源/依据 |
| --- | --- | --- |
| 电机类型 | 永磁同步电机 | 纯电商用车常用方案 |
| 峰值功率 | 120kW | 参考福田智蓝EL-Plus峰值功率120kW、远程星智H8E峰值功率120kW(product.360che.com) |
| 峰值转矩 | 约550N·m | 根据满载爬坡需求估算 |
| 额定功率 | 60–80kW | 按峰值功率约50%–65%估算 |
| 最高转速 | 约6000r/min | 按最高车速和传动比匹配估算 |
| 冷却方式 | 水冷 | 商用车高负荷运行下更利于热管理 |

本设计不选择150kW电机，而选择120kW电机，原因是福田智蓝EL-Plus和远程星智H8E等4.5吨级车型已有120kW方案，说明该功率等级能够满足城市配送轻卡的基本动力需求。(product.360che.com)nn

6.动力性初步计算

6.1最高车速校核

设计最高车速取：

vmax=90km/h

该指标满足城市配送车辆使用需求。远程星智H7E同级车型最高车速为100km/h，因此本设计取90km/h较为保守。(pixoville.com)

假设：

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 最高车速 | 90km/h |
| 轮胎滚动半径 | 0.36m |
| 主减速比/总传动比 | 9.0 |
| 传动效率 | 0.92 |

车轮转速估算：

nw=v2πr×60

当车速为90km/h，即25m/s时：

nw=252π×0.36×60≈663 r/min

电机转速为：

nm=663×9.0≈5967 r/min

因此，若电机最高转速设计为约6000r/min，车辆可达到90km/h的最高车速目标。

6.2最大爬坡度校核

设计最大爬坡度：

imax≥25%

满载质量：

m=4495 kg

坡道阻力近似为：

Fi=mgi

滚动阻力为：

Ff=mgf

取滚动阻力系数：

f=0.015

则25%坡度下所需驱动力约为：

F=mg(i+f)

F=4495×9.81×(0.25+0.015)≈11680 N

驱动轮可提供的最大驱动力为：

Ft=Tmigηr

取电机峰值转矩550N·m、总传动比9.0、传动效率0.92、车轮半径0.36m：

Ft=550×9.0×0.920.36≈12650 N

因为：

12650 N>11680 N

所以该动力系统能够满足满载25%爬坡需求。

7.电池系统设计

7.1电池类型选择

本车选择：

磷酸铁锂动力电池

理由如下：

- 商用车更重视安全性、寿命和成本；

- 磷酸铁锂电池热稳定性较好；

- 城市物流车辆通常路线固定，对极限能量密度要求低于乘用车；

- 市售同级轻卡普遍采用80–100kWh级电池容量方案。

7.2电池容量确定

本设计取：

电池容量：100kWh

依据如下：

比亚迪T5EV同级车型电池容量为100kWh；远程星智H8E有81.14kWh版本，也有100.46kWh版本；福田奥铃智蓝EL-Plus也有100.46kWh等电池容量配置。(product.360che.com)

7.3续航里程估算

参考福田奥铃智蓝EL-Plus4.5T车型CLTC续航里程300km、峰值功率120kW；远程星智H8E100.46kWh车型CLTC续航里程260km。(product.360che.com)

因此，本设计目标续航取：

280–300km

若按100kWh电池、300km续航估算，单位里程电耗为：

E=100300×100=33.3 kWh/100km

考虑满载、空载、城市拥堵、空调、电池余量等因素，设计电耗范围可取：

33–38kWh/100km

8.传动系统设计

8.1传动形式

本车采用：

单级减速器/电驱桥

其优点包括：

| 优点 | 说明 |
| --- | --- |
| 结构简单 | 不需要多挡变速器 |
| 传动效率高 | 电机宽转速范围可直接适配车辆工况 |
| 维护成本低 | 机械结构少，可靠性高 |
| 适合城市工况 | 低速启停频繁，电机低速大转矩优势明显 |

8.2传动比选择

本设计总传动比取：

i=9.0

选择依据：

- 在最高车速90km/h时，电机转速约5967r/min，可与6000r/min级电机匹配；

- 在低速爬坡时，可提供足够的轮端驱动力；

- 单级减速结构简单，适合电动轻卡。

9转向系设计

前轮转向，循环球式转向器或齿轮齿条式转向器，配电动助力/液压助力转向系统。

对于4.5吨级轻卡

前轮转向+电动液压助力转向系统

这样比较合理。纯电动车没有传统发动机持续提供液压泵动力，所以采用电动液压助力或电动助力都可以。轻卡载荷较大，用电动液压助力比较好解释。

可以补充这些参数：

| 项目 | 建议值 |
| --- | --- |
| 转向形式 | 前轮转向 |
| 助力形式 | 电动液压助力转向 |
| 最小转弯直径 | ≤13m |
| 转向轮最大转角 | 35°左右 |
| 转向器形式 | 循环球式转向器 |
| 转向梯形 | 整体式转向梯形机构 |

9.底盘与车身布置设计

9.1总体布置

车辆采用典型轻卡布置形式：

前部驾驶室+中部动力电池+后部货箱+后桥驱动

布置特点：

| 部位 | 布置方案 |
| --- | --- |
| 驾驶室 | 单排驾驶室，准乘2人 |
| 电池包 | 布置在车架两侧或车架中部下方 |
| 驱动电机 | 布置于后桥附近，或集成为电驱桥 |
| 高压系统 | 电池、电控、高压配电盒集中布置 |
| 货箱 | 厢式货箱，长度约4.15m |
| 悬架 | 前后钢板弹簧，适合载货车辆 |

9.2货箱参数

参考同级车型，货箱尺寸可初步取：

| 参数 | 设计值 | 数据来源/依据 |
| --- | --- | --- |
| 货箱长度 | 4150mm | 参考远程星智H8E4.15m、福田4.14m、比亚迪4.2m(product.360che.com) |
| 货箱宽度 | 2100mm | 参考远程星智H7E货箱宽度2.1m(pixoville.com) |
| 货箱高度 | 2100mm | 参考远程星智H7E货箱高度2.1m(pixoville.com) |
| 货箱容积 | 约18.3m³ | 由4.15×2.10×2.10计算得到 |

货箱容积计算：

V=4.15×2.10×2.10≈18.3 m3

该容积适合快递包裹、商超货品、日用品等轻抛货运输。

底盘的布置

| 系统 | 需要补充的内容 |
| --- | --- |
| 车架 | 梯形车架、纵梁、横梁、材料、承载特点 |
| 悬架 | 前后钢板弹簧悬架、减振器、稳定性说明 |
| 车桥 | 前转向桥、后驱动桥/电驱桥 |
| 制动系 | 行车制动、驻车制动、ABS、能量回收 |
| 转向系 | 电动助力或液压助力转向，转向梯形机构 |
| 车轮轮胎 | 轮胎规格、滚动半径、承载能力 |
| 总体布置 | 电池、电机、货箱、驾驶室、车架布置 |

尤其是车架、悬架、制动、转向、车轮，最好都写一小节。

10.制动与能量回收系统

本车采用：

液压/气压制动+ABS+制动能量回收

同级纯电轻卡普遍配备ABS，远程星智H7E参数中也列出了ABS防抱死系统。(pixoville.com)

制动能量回收策略可设置为三级：

| 模式 | 适用场景 |
| --- | --- |
| 低回收 | 空载、湿滑路面 |
| 中回收 | 日常城市配送 |
| 高回收 | 满载、频繁减速、下坡路段 |

制动能量回收可以在城市频繁启停工况下降低电耗，提升续航表现。

11.关键总成选型汇总

| 总成 | 设计方案 |
| --- | --- |
| 动力形式 | 纯电动 |
| 驱动形式 | 后驱/电驱桥 |
| 电机类型 | 永磁同步电机 |
| 电机峰值功率 | 120kW |
| 电机峰值转矩 | 约550N·m |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池容量 | 100kWh |
| 传动系统 | 单级减速器 |
| 总传动比 | 约9.0 |
| 制动系统 | ABS+能量回收 |
| 车身形式 | 单排厢式货车 |
| 悬架形式 | 前后钢板弹簧 |

12.与参考车型对比

| 项目 | 本设计 | 比亚迪T5EV | 福田智蓝EL-Plus | 远程星智H8E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总质量 | 4.495t | 4.495t | 4.495t | 4.495t |
| 轴距 | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm |
| 货箱长度 | 4.15m | 4.2m | 4.14m | 4.15m |
| 峰值功率 | 120kW | 150kW | 120kW | 120kW |
| 电池容量 | 100kWh | 100kWh | 100.46kWh级配置 | 81.14/100.46kWh级配置 |
| 续航目标 | 280–300km | 未统一取值 | 300kmCLTC | 260kmCLTC，100.46kWh版本 |

数据来源：比亚迪T5EV、福田智蓝EL-Plus、远程星智H8E车型参数页面。(product.360che.com)

13.设计方案优点

本设计具有以下优点：

- 定位清晰
面向城市配送，使用场景明确，便于后续进行工况分析和续航计算。

- 参数真实可靠
总质量、轴距、货箱长度、电机功率、电池容量均参考现有市售车型，工程合理性较高。

- 动力系统简单
采用单电机后驱和单级减速器，结构清晰，适合课程设计展开。

- 新能源特征明显
可以重点分析电池容量、电机匹配、能量回收、城市工况节能等内容。

- 后续扩展空间大
可继续扩展冷藏车版本、换电版本、长续航版本或智能物流版本。

14.设计结论

本设计确定了一款4.5吨级纯电动城市物流轻卡作为汽车设计大作业对象。车辆总质量为4495kg，采用单排厢式货车结构，轴距3360mm，货箱长度约4.15m，搭载120kW永磁同步电机和约100kWh磷酸铁锂动力电池，目标续航280–300km，最高车速90km/h，最大爬坡度不低于25%。

该方案参考了比亚迪T5EV、福田奥铃智蓝EL-Plus、远程星智H8E等成熟市售车型参数，具有较好的工程可行性。整体来看，本车适合城市快递、商超配送、园区物流和短途城际运输，能够体现纯电动商用车在低排放、低运行成本和城市配送适应性方面的优势。

本车采用纯电动驱动系统，驱动电机具备低速大转矩和宽调速特性，车辆起步、加速和减速过程均可通过电机控制器调节电机输出转矩完成。因此，本车不设置传统机械式离合器。

在传动系统方面，本设计采用后桥集成式电驱桥方案，将驱动电机、减速器和驱动桥集成为一体。相比“中央电机+传动轴+后桥”的布置形式，电驱桥方案可以取消传统长传动轴和万向传动装置，减少传动部件数量，提高传动效率，并有利于降低整车布置复杂度。动力传递路线为：

动力电池→电机控制器→驱动电机→单级减速器→后驱动桥→后轮

本车采用电驱桥方案，因此不设置传统离合器和万向传动装置；但需要补充底盘系统、转向系统、制动系统和总体布置设计。

参考数据来源汇总

- 比亚迪T5EV4.5T纯电动轻卡参数：总质量4.495吨、轴距3360mm、货箱长度4.2m、峰值功率150kW、电池容量100kWh。(product.360che.com)

- 福田奥铃智蓝EL-Plus4.5T纯电动厢式轻卡参数：总质量4.495吨、轴距3360mm、货箱长度4.14m、峰值功率120kW、CLTC续航300km。(product.360che.com)

- 远程星智H8E4.5T纯电动厢式轻卡参数：总质量4.495吨、轴距3360mm、货箱长度4.15m、峰值功率120kW、电池容量81.14kWh。(product.360che.com)

- 福田智蓝EL-Plus车身参数：车长5.995m、车宽2.18m、车高3.1m。(product.360che.com)

- 远程星智H7E参数：总质量4.495吨、整车重量2.95吨、最高车速100km/h、货箱尺寸4.15m×2.1m×2.1m、准乘2人、ABS配置。(pixoville.com)

- 轻型载货车定义参考：车长小于6000mm且总质量小于4500kg。(cntplus.com)