1. 设计方案确定

本车为4.5 吨级纯电动城市物流轻卡，采用纯电动驱动系统。考虑到城市配送车辆具有频繁启停、低速大转矩、路线相对固定和运营成本敏感等特点，动力系统采用：

磷酸铁锂动力电池 + 永磁同步驱动电机 + 电机控制器 + 单级减速器 + 后桥集成式电驱桥

动力传递路线为：

动力电池 → 高压配电系统 → 电机控制器 → 永磁同步电机 → 单级减速器 → 差速器 → 半轴 → 后轮

本设计采用后桥集成式电驱桥，因此不设置传统离合器，也不设置长传动轴和万向传动装置。车辆起步、加速、减速和能量回收均由电机控制器调节电机转矩完成。

2. 动力电池设计

本车选用磷酸铁锂动力电池。

| 项目 | 设计值 |
| --- | --- |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池容量 | 100 kWh |
| 可用电量系数 | 0.90 |
| 可用电量 | 90 kWh |
| 标称电压 | 540–600 V |
| 冷却方式 | 液冷 |
| 布置位置 | 车架两侧或车架中部下方 |
| 充电方式 | 直流快充 + 交流慢充 |

选择磷酸铁锂电池的原因是：安全性高、热稳定性好、循环寿命长、成本较低，适合城市物流轻卡这类高频运营车辆。电池包布置在车架两侧或车架中部下方，可以降低整车质心，提高满载行驶稳定性。

可用电量为：

Eu=Eb×0.90

Eu=100×0.90=90 kWh

可以选用宁德时代的电池
原因如下：

| 优势 | 说明 |
| --- | --- |
| 行业龙头 | 全球最大动力电池供应商之一 |
| 商用车应用广 | 轻卡、客车、物流车大量使用 |
| 技术成熟 | LFP、CTP（无模组）技术成熟 |
| 安全性高 | 商用车优先考虑安全 |

3. 驱动电机设计

本车选用永磁同步驱动电机。永磁同步电机具有功率密度高、效率高、低速转矩大、控制响应快等优点，是纯电动轻卡常用的驱动电机类型。

| 参数 | 符号 | 设计值 |
| --- | --- | --- |
| 电机类型 | — | 永磁同步电机 |
| 峰值功率 | Pmax | 120 kW |
| 额定功率 | Pe | 65 kW |
| 峰值转矩 | Tmax | 325 N·m |
| 最高转速 | nmax | 10000 r/min |
| 冷却方式 | — | 水冷 |
| 控制方式 | — | 矢量控制 / 转矩控制 |

本车不选用 150 kW 电机，而选用 120 kW 电机，原因是车辆定位为城市配送轻卡，最高车速目标为 100 km/h，主要工况为中低速行驶和短途配送。120 kW 级电机能够满足满载起步、爬坡和城市道路行驶需求。

4. 电机外特性设计

电机基速由峰值功率和峰值转矩确定：

nb=9550PmaxTmax

代入：

nb=9550×120325

nb=3526 r/min

因此，电机外特性可分为两段：

| 工作区间 | 转速范围 | 输出特性 |
| --- | --- | --- |
| 恒转矩区 | 0–3526 r/min | 输出转矩约 325 N·m |
| 恒功率区 | 3526–10000 r/min | 输出功率约 120 kW，转矩随转速升高而下降 |

恒功率区转矩为：

T=9550Pn

典型工作点如下：

| 电机转速 r/min | 输出转矩 N·m | 输出功率 kW | 工作区间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 325 | 34.0 | 恒转矩 |
| 2000 | 325 | 68.1 | 恒转矩 |
| 3000 | 325 | 102.1 | 恒转矩 |
| 3526 | 325 | 120.0 | 基速点 |
| 4000 | 286.5 | 120.0 | 恒功率 |
| 5000 | 229.2 | 120.0 | 恒功率 |
| 6000 | 191.0 | 120.0 | 恒功率 |
| 8000 | 143.3 | 120.0 | 恒功率 |
| 10000 | 114.6 | 120.0 | 恒功率 |

5. 传动系统方案设计

本车采用：

单级减速器 + 差速器 + 半轴 + 后轮驱动

由于电机具有宽转速范围和低速大转矩特性，不需要多挡变速器。单级减速器能够满足城市配送轻卡的车速和驱动力需求。

| 项目 | 设计方案 |
| --- | --- |
| 传动形式 | 单级减速器 |
| 驱动桥形式 | 后桥集成式电驱桥 |
| 差速器 | 普通锥齿轮差速器 |
| 半轴形式 | 全浮式半轴 |
| 离合器 | 不设置 |
| 万向传动装置 | 不设置 |
| 驱动形式 | 4×2 后驱 |

该方案的优点是结构紧凑、传动效率高、维护成本低，适合轻卡车架布置。

P 88: 驱动桥的设计

6. 总传动比设计

6.1 已知参数

| 参数 | 符号 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 总质量 | m | 4495 kg |
| 轮胎滚动半径 | r | 0.36 m |
| 电机最高转速 | nmax | 10000 r/min |
| 最高车速目标 | vmax | 100 km/h |
| 传动效率 | ηt | 0.92 |
| 电机峰值转矩 | Tmax | 325 N·m |
| 滚动阻力系数 | f | 0.012 |
| 最大爬坡度目标 | i | 25% |
| 轮胎的类型 | - | 7.00R16LT 轻卡轮胎 |

6.2 按最高车速确定最小传动比

普通载货汽车最高档通常选用直接档，若无分动器或轮边减速器，则传动系最小传动比等于主减速器的主减速比 i0，主减速比是主减速器设计的原始数据，应在汽车总体设计时就确定。

最高车速与电机转速关系为：

vmax=0.377rnmaxig

所以：

ig=0.377rnmaxvmax

代入：

ig=0.377×0.36×10000100

ig=13.57

因此，为满足 100 km/h 最高车速，总传动比应接近：

ig≈13.5

6.3 按最大爬坡度校核传动比

轮胎的选择设计

设计使用的是单级减速器，只有固定速比的减速器，所以直接使用该传动比作为爬坡度的校核
查表 1-2 得良好路面上轻型载货车用子午线轮胎的滚动阻力系数为：f=0.008~0.009

| 项目 | 最终方案 |
| --- | --- |
| 轮胎厂家 | 普利司通 Bridgestone |
| 轮胎系列 | DURAVIS |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT |
| 轮胎类型 | 子午线轻卡轮胎 |
| 布置形式 | 前单胎后双胎 |
| 轮胎滚动半径 | 0.36 m |

查表 1-1（传动系各部件的传动效率），我们使用的是单级减速主减速器，传动效率为 96%，取整个机械传动系统的传动效率为 95%，校核如下：
最大驱动力为：

Ft=Tmaxigηtr

取：

ig=13.5

则：

Ft=325×13.5×0.950.36

Ft=11578.13 N

满载 25% 爬坡时所需阻力为：

Temaxigli0ηTrr≥magfcosαmax+sinαmax=magψmax

设定的最大爬坡度为 25%=0.25= tanα，则 α=14.036°

F=mg(fcosα+sinα)=11079.85N(f=0.009)

因为：

Ft=11578.13 N>11079.85 N

所以总传动比 13.5 能够满足满载 25% 爬坡要求。

7. 最高车速校核

取总传动比：

ig=13.5

最高车速为：

vmax=0.377rnmaxig

代入：

vmax=0.377×0.36×1000013.5

vmax=100.53 km/h

因此，本车最高车速约为：

100.5 km/h

满足设计目标 100 km/h。

8. 最高速行驶功率校核

车辆在水平路面等速行驶时，需要克服滚动阻力和空气阻力。

滚动阻力：

Ff=mgf

Ff=4495×9.81×0.009

Ff=397 N

空气阻力：

Fw=CDAv221.15

取：(轻型货车 CD =0.80)，A=k×B×H=0.91∗2.91∗3.14=6.3m2

CD=0.80, A=6.3 m2, v=100 km/h

Fw=0.80×6.3×100221.15

Fw=2372 N

总阻力：

F=Ff+Fw

F=397+2372=2768 N

所需电机输出功率为：

P=Fv3600ηt

P=2768×1003600×0.95

P=80.96 kW

因此，100 km/h 等速行驶所需功率约为：

80.96 kW

该值接近电机额定功率 65 kW，低于峰值功率 120 kW，说明电机功率匹配基本合理。

9. 起步与低速驱动能力校核

车辆低速起步时，电机工作在恒转矩区，最大输出转矩为 325 N·m。此时轮端最大驱动力为：

Ft=11578 N

车辆满载水平路面起步时，滚动阻力为：

Ff=397 N

剩余加速驱动力为：

Fa=Ft−Ff

Fa=11578−397=11181 N

起步加速度为：

a=Fam

a=111814495

a=2.49 m/s2

实际起步时还要受到轮胎附着、控制策略和载荷转移限制，因此电机控制器应限制起步转矩，避免驱动轮打滑。对于城市物流轻卡，起步加速度不需要过大，应以平稳性和货物安全为主。

10. 电驱桥结构设计

本车采用后桥集成式电驱桥，其主要组成包括：

- 永磁同步驱动电机；

- 电机控制器；

- 单级减速器；

- 差速器；

- 半轴；

- 桥壳；

- 后轮轮端。

动力传递路线为：

电机→单级减速器→差速器→半轴→后轮

10.1 单级减速器

单级减速器采用固定速比：i=13.5
考虑传动比数值较大，实际结构中可以采用两级齿轮减速集成在电驱桥内部。这样比单对齿轮直接实现 13.5 的减速比更合理，齿轮尺寸和强度也更容易满足要求，比如：

ig=i1×i2i1=3.375i2=4ig=3.375×4=13.5

采用斜齿圆柱齿轮减速机构，改善啮合平顺性和噪声性能

| 项目 | 第一级 | 第二级 |
| --- | --- | --- |
| 齿轮类型 | 斜齿圆柱齿轮 | 斜齿圆柱齿轮 |
| 小齿轮齿数 | 24 | 23 |
| 大齿轮齿数 | 81 | 92 |
| 法向模数 | 3.0 mm | 4.0 mm |
| 螺旋角 | 20° | 20° |
| 压力角 | 20° | 20° |
| 齿宽 | 35 mm | 45 mm |
| 材料 | 20CrMnTi | 20CrMnTi |
| 热处理 | 渗碳淬火 | 渗碳淬火 |

10.2 差速器

差速器采用普通对称锥齿轮差速器。车辆转弯时，差速器允许左右驱动轮以不同转速转动，减少轮胎磨损，提高转弯稳定性。
减速器输出到差速器的最大转矩为

Td=TmigηtTd=325×13.5×0.95Td=4168N⋅m

选择结构简单，可靠性高，成本低的普通对称锥齿轮差速器

| 项目 | 半轴齿轮 | 行星齿轮 |
| --- | --- | --- |
| 齿轮类型 | 直齿锥齿轮 | 直齿锥齿轮 |
| 齿数 | 22 | 12 |
| 法向模数 | 6 mm | 6 mm |
| 压力角 | 20° | 20° |
| 齿宽 | 35 mm | 35 mm |
| 材料 | 20CrMnTi | 20CrMnTi |
| 热处理 | 渗碳淬火 | 渗碳淬火 |
| 行星齿轮数量 | — | 4 个 |

10.3 半轴

由于本车为 4.5 吨级载货车辆，后桥承受较大垂向载荷和驱动力矩，半轴宜采用全浮式半轴。全浮式半轴主要承受转矩，车轮垂向载荷由桥壳和轮毂轴承承担，适合商用车使用。
设计计算为：

取载荷系数:K=1.2则半轴计算转矩为:Tc=KTsTc=1.2×2084=2501N⋅m因此半轴按:Tc≈2500N⋅m

进行设计
半轴收到扭转的作用：

&  T=2500N⋅m=2.5×106N⋅mm&代入:&  d≥316×2.5×106π×80&  d≥3159155&  d≥54.2mm&因此,半轴杆部直径初取:&  d=56mm&考虑花键削弱、加工误差和冲击载荷,建议半轴杆部直径取:&  d=56∼60mm&本设计取:&  d=58mm

| 项目 | 设计方案 |
| --- | --- |
| 半轴形式 | 全浮式半轴 |
| 半轴数量 | 左右各 1 根 |
| 每侧最大转矩 | 2084 N·m |
| 每侧计算转矩 | 2500 N·m |
| 半轴材料 | 40Cr 或 42CrMo |
| 热处理 | 调质处理 |
| 连接方式 | 花键连接半轴齿轮和轮毂 |

12. 动力电池放电功率校核

电机峰值功率为 120 kW，考虑电机及电控效率，取：

ηe=0.90

电池峰值输出功率需求为：

Pb=Pmaxηe

Pb=1200.90

Pb=133.3 kW

电池容量为 100 kWh，则峰值放电倍率为：

C=PbEb

C=133.3100=1.33C

磷酸铁锂动力电池短时输出 1.33C 属于可接受范围，因此电池功率能够满足电机峰值输出需求。

额定功率工况下，电池输出功率为：

Pb,e=650.90=72.2 kW

对应放电倍率：

Ce=72.2100=0.72C

该工况适合车辆持续行驶。

13. 传动系统效率与经济性影响

电驱桥机械传动效率取：

ηt=0.95

电机及控制器平均效率取：

ηe=0.90

综合驱动效率为：

η=ηt×ηe

η=0.95×0.90=0.855

即：

综合驱动效率约为 85.5%

在城市配送工况下，电机多工作于中低速、中等转矩区，效率可取 0.88–0.92。制动能量回收可以回收部分减速能量，提高城市工况续航。

14. 设计结果汇总

| 项目 | 设计结果 |
| --- | --- |
| 动力形式 | 纯电动 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 |
| 电池容量 | 100 kWh |
| 可用电量 | 90 kWh |
| 电机类型 | 永磁同步电机 |
| 电机峰值功率 | 120 kW |
| 电机额定功率 | 65 kW |
| 电机峰值转矩 | 325 N·m |
| 电机最高转速 | 10000 r/min |
| 电机基速 | 3526 r/min |
| 驱动形式 | 4×2 后驱 |
| 传动形式 | 后桥集成式电驱桥 |
| 总传动比 | 13.5 |
| 传动效率 | 0.95 |
| 轮端最大转矩 | 4485 N·m |
| 最高车速 | 100.5 km/h |
| 离合器 | 不设置 |
| 万向传动装置 | 不设置 |

15. 本章结论

本车动力装置采用100 kWh 磷酸铁锂动力电池和 120 kW 永磁同步驱动电机，传动系统采用后桥集成式电驱桥，总传动比取13.5。计算结果表明，车辆最高车速约为100.5 km/h，最大爬坡度大于 25%，能够满足 4.5 吨级城市物流轻卡最高车速 100 km/h 和最大爬坡度不低于 25% 的设计目标。

由于本车采用纯电动驱动系统，电机可以直接实现起步和调速，因此无需设置传统机械离合器；又由于采用后桥集成式电驱桥，电机、减速器和驱动桥集成布置，因此不再设置传统长传动轴和万向传动装置。总体来看，该动力及传动系统结构简单、效率较高、布置紧凑，适合城市配送轻卡使用。